附件1

10～20年船龄渔船安全性能提升改造

工程建设内容

| 建设项目 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 消防救生系统 | 1.更换或加装符合国家标准的消防泵，完善消防管路布局； 2.鼓励配备手提式扫海灯、悬挂式救生攀爬绳、救生捞杆、软质救援担架、保暖衣服等物资； 3.鼓励船长35米以上渔船机舱安装自动探火报警装置及二氧化碳（或干粉）灭火系统或自动灭火装置，配备移动式应急消防泵。 |
| 水密舱门装置 | 1.更换老化舱门，加装液压密封系统，确保舱室水密性符合规范； 2.更换老化腐蚀通海阀门，确保船体密闭，消除漏水安全隐患。 |
| 密闭舱室更新改造 | 1.鼓励有条件的渔船在鱼舱内增加硫化氢（或含氧量）检测探头、报警器、通风机，舱口周边位置增加相应的浓度报警灯和通风机开关，减少船员下舱中毒的风险； 2.液压管路（机舱、舵机等部位）区域安装机械通风系统等。 |
| 厨房安全设施改造 | 1.厨房内电器设备安装漏电保护装置以及防触电保护装置； 2.船长大于或等于24米的国内海洋渔船，推荐使用电磁灶，液化气瓶必须移出厨房并妥善固定于敞开式甲板，燃气灶配备自动安全关闭装置。支持渔船安装船用电灶； 3.灭火器用固定支架安装在厨房最佳位置，并张贴醒目标识； 4.厨房应设良好的排水、通风、照明装置，并设置垃圾桶。 |
| 机舱安全设施改造 | 1.机舱传动部件区域，均安装防护罩、栏杆、警示标志等安全设施； 2.机舱按规范要求设置紧急逃生口； 3.机舱棚采用钢质围壁，并设置自闭式防火门。 |
| 全船电线电缆配电箱改造 | 1.由船主向船检部门申报并按照船检部门要求整理全船电缆，特别是对应急用电设备电缆进行全面检测，报废老旧、破损和非船用电缆。根据实际情况更换破损配电箱、开关、号灯、电笛等设备； 2.禁止私接电缆和布置用电设备。 |
| 驾驶台改造 | 更换一体式操控台。 |