附件2

渔船设施设备更新改造标准

| 序号 | 建设项目 |  | 建设要求 | 建设内容标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲板室、驾驶室围蔽 |  | 腐蚀、破损铁板全部更换或局部补板 | 甲板线以下所有外板、船体构件等不允许采用覆板形式进行修补和加固。更换的板材和构件其厚度和规格应按原图纸尺寸施工。建造完工后，由船主向船检部门申请确认是否需要重新测算空船重量重心和倾斜试验。 |  |
| 2 | 船员舱室、卫生间、厨房等生活区域 |  | 装饰整体改造 | 单人居住舱室面积不小于4.5平方米，多人居住舱室人均面积不小于3.5平方米。生活区、厨房、卫生间的舱壁、天花板等应采用不燃材料，具有良好的防火、防潮、耐腐蚀性能；地面铺设防滑地砖或防滑垫，防滑系数不低于0.6。 |  |
| 3 | 线路 |  | 全船电线更换 | 船用电缆需持产品证书，电缆敷设和捆扎需安装扁铁和托架（船舶电缆敷设工艺需按船标CB/T3908--2007施工），机舱围壁，厨房围壁，驾控室围壁，舵机舱围壁电缆穿舱件需按A60标准（电缆穿舱件厚度和船体围壁厚度一样，长度大于或等于250mm，两边开灌浆口，电缆敷设完毕后灌浆），其他区域防火分隔建议参照A-0实施。满足厨房使用电磁灶标准。所有电缆及天线应加线标，明确其所属设备。 | 可根据实际需要采用明线或暗线方式布置。 |
| 4 |  | 配电板 | 更换配电板 | 机舱主配电板，应急充放电板需持产品证书，其型号、规格、开关数量和容量均需符合审核的图纸。配电箱、分电箱、插座、设备等均需有效接地。 |  |
| 5 |  | 通风设施 | 增设通风设施设备 | 液压管路（机舱、舵机等部位）区域安装机械通风系统（主配电板需有电源送至启动控制箱然后由控制箱电源送至风机电动机），机舱入口附近设风机遥切开关。 |  |
| 6 |  | 防硫化氢中毒设备 | 配备防硫化氢中毒“四件套” | 根据实际需要选择固定式或便携式设备。鼓励有条件的渔船在鱼舱内增加硫化氢（或含氧量）检测探头、报警器、通风机，舱口周边位置增加相应的浓度报警灯和通风机开关，减少船员下舱中毒的风险。 | 渔运船、拖虾船为必选项目，其他作业类型渔船为自选项目。 |
| 7 |  | 船员保护设施 | 加装防护设施 | 对机器运转部件、热表面和其他危险部位设有防护部件。如机舱机器运转皮带的防护，拖网船卷扬机链条部位防护，主辅机排气管的隔热防护，开敞甲板和尾滑道栏杆链条的人员防护，收鲜渔船主甲板舷墙的人员防护等。 | 已提前完成相关内容建设的，可不再重复建设。 |
| 8 |  | 失火报警系统 | 增设火灾报警及通用报警，并增设探测器设备 | 持证要求按《船用产品检验技术规则2024》，所用电缆均应为持证的船用耐火电缆，其型号规格参照图纸，火灾报警系统需2路电源供电（主电源AC220V，应急电源DC24V），火灾报警主机安装在驾控台。驾驶室、驾驶室左右室内脱险通道、三人及以上集中居住舱、生活区餐厅应安装感烟探头，厨房应安装感温探头，机舱应安装感烟+感温探头，驾驶甲板、主甲板、机舱相应出口处应安装手动报警按钮。厨房燃气瓶要一瓶一管，需使用燃气专用钢质波纹管，应安装燃气泄漏报警装置，并能与燃气瓶的机械手阀门联锁。 |  |
| 9 |  | 居住甲板室下层风雨门、舷窗 | 更新或者更换 | 甲板室的风雨密门、露天甲板的小型风雨密舱口盖、窗、舷窗、天窗等舾装件应满足船用标准。如驾驶甲板尾部风雨密门的高度应考虑人员通过性的问题；如风雨密门至少应满足国家标准GB/T3477-2008船用风雨密单扇钢质门。 |  |
| 10 |  | 机舱区域 | 机舱区域封闭 | 机舱失火时达到密闭灭火要求。 |  |
| 11 |  | 厨房、机舱防火门 | 增设防火门 | 机舱须装设A60级自闭式防火门，厨房装设A0级自闭式防火门，其他舱室须装设B15级防火门，所有防火门的耐火性须满足要求且持证。 |  |
| 12 |  | 应急电源及配套设备 | 将应急电源及充放电板、充电机移出机舱 | 应急电源的电瓶容量需要蓄电池容量计算书要求，合理安装 （新造船一般为2组24V200AH）。 |  |
| 13 |  | 无线电设备供电系统 | 增配无线电设备备用电源 | 增配无线电设备充放电板、充电机、无线电备用蓄电池，设备持证要求按《船用产品检验技术规则2024》，所用电缆为持证船用电缆，其型号规格参照图纸，蓄电池容量需按照蓄电池容量计算书要求。 |  |
| 14 |  | 消防供水排水系统 | 完善消防管路 | 完善提供消防供水或舱底水抽排系统管路，全船消防栓应采用铜质，管系应采用 CB3075或 GB/T5312船用无缝钢管，管系阀门应采用船用阀门，法兰、阀件连接螺栓应安装完整。 |  |
| 15 |  | 船内开关设备 | 更换不符合要求的开关设备 | 结合电线改造具体要求，移除或者安装开关箱。厨房、浴室开关应具备防水功能，室外开关应带有保护装置。 |  |
| 16 |  | 机舱管道 | 机舱管道按要求涂色 | 所有管系的油漆颜色应满足GB/T3033.1的有关要求，涂相关颜色以表明用途，如消防管系采用红色，舱底水、污油管系采用黑色，海水管系采用绿色，燃油管系采用棕色，滑油、液压油管系采用黄色，淡水管系采用灰色等。 |  |
| 17 |  | 机舱斜梯背面封板 | 机舱斜梯背面增加钢质底板 | 满足相关要求。 |  |
| 18 |  | 驾驶甲板脱险通道 | 设置钢质的（或等效）室内梯道 | 满足相关要求。 |  |
| 19 |  | 防污染设施设备 | 围油栏、吸油毡或油水分离器；生活污水处理器 | 满足相关要求。 |  |
| 20 |  | 救生安全设备 | 救生衣、救生圈、救生筏 | 满足相关要求。 |  |